Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 8,0x4,0 мм F=-4,00 мм Непокрытое отожженное оптическое стекло K9 (155332)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
8,0x4,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-4,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-5,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-2,07 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,54 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 8,0x4,0 мм F=-5,80 мм Непокрытое отожженное оптическое стекло K9 (155333)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
8,0x4,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-5,80 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-7,10 мм 
	Радиус кривизны R1
-3,00 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,76 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 8,0x6,0 мм F=-6,40 мм Непокрытое отожженное оптическое стекло K9 (155334)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
8,0x6,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-6,40 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-7,70 мм 
	Радиус кривизны R1
-3,30 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,93 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F=-12,70 мм Непокрытое отожженное оптическое стекло K9 (155335)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-12,70 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-14,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-6,56 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,31 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F=-25,00 мм Непокрытое отожженное оптическое стекло K9 (155336)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-25,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-26,20 мм 
	Радиус кривизны R1
-12,93 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,01 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 12,0x6,0 мм F=-6,40 мм Непокрытое отожженное оптическое стекло K9 (155337)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x 6,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-6,40 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-7,70 мм 
	Радиус кривизны R1
-3,30 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,93 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=-12,70 мм Непокрытое отожженное оптическое стекло K9 (155338)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-12,70 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-14,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-6,56 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,31 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=-15,00 мм Непокрытое отожженное оптическое стекло K9 (155339)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-15,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-16,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-7,76 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,83 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=-25,00 мм Непокрытое отожженное оптическое стекло K9 (155340)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x 10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-25,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-26,20 мм 
	Радиус кривизны R1
-12,93 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,01 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=-40,00 мм Непокрытое отожженное оптическое стекло K9 (155341)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-40,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-41,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-20,68 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,61 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=-40,00 мм Непокрытое отожженное оптическое стекло K9 (155341)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-40,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-41,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-20,68 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,61 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=-25,00 мм Непокрытое отожженное оптическое стекло K9 (155341)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-25,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-26,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-12,93 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,01 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=-25,00 мм Непокрытое отожженное оптическое стекло K9 (155342)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-25,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-26,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-12,93 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,01 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=-25,00 мм Непокрытое отожженное оптическое стекло K9 (155343)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-25,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 


	Задний фокус 
-26,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-12,93 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,01 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 21,0x19,0 мм F=-19,00 мм Непокрытое отожженное оптическое стекло K9 (155344)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
21,0x19,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-19,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-20,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-9,80 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
9,39 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=-50,00 мм Непокрытое отожженное оптическое стекло K9 (155345)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-51,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-25,85 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,01 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=-75,00 мм Непокрытое отожженное оптическое стекло K9 (155346)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-75,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-76,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-38,78 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,31 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=-100,00 мм Непокрытое отожженное оптическое стекло K9 (155347)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-101,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-51,64 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,98 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=-150,00 мм Непокрытое отожженное оптическое стекло K9 (155348)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-150,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-152,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-77,55 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,65 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=-200,00 мм Непокрытое отожженное оптическое стекло K9 (155349)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-200,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-202,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-103,40 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,48 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=-250,00 мм Непокрытое отожженное оптическое стекло K9 (155350)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-250,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-252,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-129,25 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,39 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=-300,00 мм Непокрытое отожженное оптическое стекло K9 (155351)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-300,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-301,70 мм 
	Радиус кривизны R1
-155,10 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,32 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=-500,00 мм Непокрытое отожженное оптическое стекло K9 (155352)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-500,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-502,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-258,50 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,19 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=-1000,00 мм Непокрытое отожженное оптическое стекло K9 (155353)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-1000,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-1002,20 мм 
	Радиус кривизны R1
-516,80 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,10 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 25,0x16,0 мм F=-25,20 мм Непокрытое отожженное оптическое стекло K9 (155354)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
25,0x16,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-25,20 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-26,14 мм 
	Радиус кривизны R1
-13,00 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
4,25 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=-50,00 мм Непокрытое отожженное оптическое стекло K9 (155355)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-52,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-25,85 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,01 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=-75,00 мм Непокрытое отожженное оптическое стекло K9 (155356)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-75,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-77,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-38,78 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,31 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=-100,00 мм Непокрытое отожженное оптическое стекло K9 (155357)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-101,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-51,68 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,98 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=-150,00 мм Непокрытое отожженное оптическое стекло K9 (155358)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-150,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-152,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-77,55 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,65 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=-200,00 мм Непокрытое отожженное оптическое стекло K9 (155359)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-200,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-202,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-103,40 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,48 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=-250,00 мм Непокрытое отожженное оптическое стекло K9 (155360)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-250,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-252,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-129,25 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,39 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=-500,00 мм Непокрытое отожженное оптическое стекло K9 (155361)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-500,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-502,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-258,50 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,19 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=-1000,00 мм Непокрытое отожженное оптическое стекло K9 (155362)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-1000,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-1002,20 мм 
	Радиус кривизны R1
-516,80 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,10 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 53,0x50,8 мм F=-50,80 мм Непокрытое отожженное оптическое стекло K9 (155363)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
53,0x50,8 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-50,80 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-52,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-26,40 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
21,20 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 53,0x50,8 мм F=-75,00 мм Непокрытое отожженное оптическое стекло K9 (155364)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
53,0x50,8 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-75,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-76,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-38,80 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
11,47 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 8,0x4,0 мм F=-4,00 мм VIS  тонко отожженное оптическое стекло K9 (155365)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
8,0x4,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-4,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-5,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-2,07 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,54 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 8,0x4,0 мм F=-5,80 мм VIS  тонко отожженное оптическое стекло K9 (155366)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
8,0x4,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-5,80 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-7,10 мм 
	Радиус кривизны R1
-3,00 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,76 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 8,0x6,0 мм F=-6,40 мм VIS  тонко отожженное оптическое стекло K9 (155367)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
8,0x6,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-6,40 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-7,70 мм 
	Радиус кривизны R1
-3,30 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,93 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F=-12,70 мм VIS  тонко отожженное оптическое стекло K9 (155368)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-12,70 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-14,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-6,56 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,31 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F=-25,00 мм VIS  тонко отожженное оптическое стекло K9 (155369)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-25,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-26,20 мм 
	Радиус кривизны R1
-12,93 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,01 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 12,0x6,0 мм F=-6,40 мм VIS  тонко отожженное оптическое стекло K9 (155370)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x6,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-6,40 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-7,70 мм 
	Радиус кривизны R1
-3,30 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,93 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=-12,70 мм VIS   отожженное оптическое стекло K9 (155371)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-12,70 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-14,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-6,56 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,31 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=-15,00 мм VIS   отожженное оптическое стекло K9 (155372)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-15,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-16,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-7,76 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,83 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=-25,00 мм VIS   отожженное оптическое стекло K9 (155373)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-25,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-26,20 мм 
	Радиус кривизны R1
-12,93 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,01 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=-40,00 мм VIS   отожженное оптическое стекло K9 (155374)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-40,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-41,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-20,68 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,61 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=-12,70 мм VIS   отожженное оптическое стекло K9 (155375)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-12,70 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-14,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-6,56 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,31 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=-25,00 мм VIS   отожженное оптическое стекло K9 (155376)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-25,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-26,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-12,93 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,01 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 21,0x19,0 мм F=-19,00 мм VIS   отожженное оптическое стекло K9 (155377)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
21,0x19,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-19,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-20,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-9,80 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
9,39 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=-50,00 мм VIS   тонко отожженное оптическое стекло K9 (155378)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-51,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-25,85 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,01 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=-75,00 мм VIS    отожженное оптическое стекло K9 (155379)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-75,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-76,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-38,78 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,31 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=-100,00 мм VIS    тонко отожженное оптическое стекло K9 (155380)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-100,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-101,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-51,64 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,98 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=-150,00 мм VIS    тонко отожженное оптическое стекло K9 (155381)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-150,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-152,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-77,55 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,65 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=-200,00 мм VIS     отожженное оптическое стекло K9 (155382)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-200,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-202,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-103,40 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,48 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=-250,00 мм VIS     тонко отожженное оптическое стекло K9 (155383)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-250,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-252,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-129,25 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,39 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=-300,00 мм VIS      отожженное оптическое стекло K9 (155384)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-300,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-301,70 мм 
	Радиус кривизны R1
-155,10 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,32 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=-500,00 мм VIS      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155385)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-500,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-502,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-258,50 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,19 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=-1000,00 мм VIS      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155386)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-1000,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-1002,20 мм 
	Радиус кривизны R1
-516,80 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,10 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 25,0x16,0 мм F=-25,20 мм VIS       отожженное оптическое стекло K9 (155387)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
25,0x16,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-25,20 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-26,14 мм 
	Радиус кривизны R1
-13,00 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
4,25 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=-50,00 мм VIS       тонко отожженное оптическое стекло K9 (155388)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-52,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-25,85 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,01 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=-50,00 мм VIS       тонко отожженное оптическое стекло K9 (155389)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-75,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-77,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-38,78 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,31 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=-100,00 мм VIS       тонко отожженное оптическое стекло K9 (155390)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-100,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-101,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-51,68 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,98 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=-100,00 мм VIS       тонко отожженное оптическое стекло K9 (155391)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-150,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-152,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-77,55 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,65 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=-200,00 мм VIS        отожженное оптическое стекло K9 (155392)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-200,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-202,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-103,40 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,48 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=-250,00 мм VIS        тонко отожженное оптическое стекло K9 (155393)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-250,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-252,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-129,25 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,39 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=-500,00 мм VIS        тонко отожженное оптическое стекло K9 (155394)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-500,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-502,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-258,50 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,19 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=-1000,00 мм VIS        тонко отожженное оптическое стекло K9 (155395)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-1000,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-1002,20 мм 
	Радиус кривизны R1
-516,80 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,10 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 53,0x50,8 мм F=-50,80 мм VIS         отожженное оптическое стекло K9 (155396)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
53,0x50,8 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-50,80 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-52,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-26,40 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
21,20 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 53,0x50,8 мм F=-75,00 мм VIS         отожженное оптическое стекло K9 (155397)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
53,0x50,8 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-75,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-76,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-38,80 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
11,47 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 8,0x4,0 мм F=-4,00 мм  NIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155398)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
8,0x4,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-4,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-5,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-2,70 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,54 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 8,0x4,0 мм F=-5,80 мм  NIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155399)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
8,0x4,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-5,80 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-7,10 мм 
	Радиус кривизны R1
-3,00 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,76 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 8,0x6,0 мм F=-6,40 мм  NIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155400)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
8,0x6,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-6,40 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-7,70 мм 
	Радиус кривизны R1
-3,30 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,93 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F=-12,70 мм  NIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155401)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-12,70 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-14,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-6,56 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,31 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F=-25,00 мм  NIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155402)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-25,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-26,20 мм 
	Радиус кривизны R1
-12,93 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,01 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 12,0x6,0 мм F=-6,40 мм  NIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155403)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x6,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-6,40 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-7,70 мм 
	Радиус кривизны R1
-3,30 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,93 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=-12,70 мм  NIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155404)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-12,70 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-14,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-6,56 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,31 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=-15,00 мм  NIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155405)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-15,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-16,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-7,76 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,83 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=-25,00 мм  NIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155406)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-25,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-26,20 мм 
	Радиус кривизны R1
-12,93 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,01 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=-40,00 мм  NIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155407)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-40,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-41,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-20,68 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,61 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=-12,70 мм  NIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155408)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-12,70 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-14,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-6,56 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,31 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=-25,00 мм  NIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155409)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-25,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-26,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-12,93 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,01 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 21,0x19,0 мм F=-19,00 мм  NIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155410)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
21,0x19,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-19,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-20,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-9,80 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
9,39 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=-50,00 мм  NIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155411)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-51,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-25,85 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,01 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=-75,00 мм  NIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155412)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-75,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-76,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-38,78 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,31 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=-100,00 мм  NIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155413)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-100,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-101,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-51,64 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,98 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=-150,00 мм  NIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155414)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-150,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-152,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-77,55 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,65 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=-200,00 мм  NIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155415)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-200,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-202,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-103,40 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,48 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=-250,00 мм  NIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155416)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-250,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-252,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-129,25 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,39 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=-300,00 мм  NIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155417)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-300,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-301,70 мм 
	Радиус кривизны R1
-155,10 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,32 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=-500,00 мм  NIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155418)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-500,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-502,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-258,50 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,19 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=-1000,00 мм  NIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155419)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-1000,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-1002,20 мм 
	Радиус кривизны R1
-516,80 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,10 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 25,0x16,0 мм F=-25,20 мм  NIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155420)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
25,0x16,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-25,20 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-26,14 мм 
	Радиус кривизны R1
-13,00 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
4,25 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=-50,00 мм  NIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155421)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-52,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-25,85 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,01 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=-75,00 мм  NIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155422)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-75,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-77,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-38,78 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,31 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=-100,00 мм  NIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155423)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-100,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-101,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-51,68 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,98 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=-150,00 мм  NIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155424)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-150,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-152,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-77,55 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,65 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=-200,00 мм  NIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155425)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-200,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-202,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-103,40 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,48 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=-250,00 мм  NIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155426)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-250,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-252,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-129,25 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,39 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=-500,00 мм  NIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155427)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-500,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-502,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-258,50 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,19 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=-1000,00 мм  NIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155428)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-1000,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-1002,20 мм 
	Радиус кривизны R1
-516,80 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,10 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 53,0x50,8 мм F=-50,80 мм  NIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155429)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
53,0x50,8 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-50,80 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-52,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-26,40 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
19,92 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 53,0x50,8 мм F=-75,00 мм  NIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155430)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
53,0x50,8 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-75,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-76,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-38,80 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
11,13 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 8,0x4,0 мм F=-4,00 мм  SWIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155431)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
8,0x4,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-4,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-5,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-2,07 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,54 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 8,0x4,0 мм F=-5,80 мм  SWIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155432)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
8,0x4,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-5,80 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-7,10 мм 
	Радиус кривизны R1
-3,00 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,76 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 8,0x6,0 мм F=-6,40 мм  SWIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155433)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
8,0x6,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-6,40 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-7,70 мм 
	Радиус кривизны R1
-3,30 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,93 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F=-12,70 мм  SWIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155434)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-12,70 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-14,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-6,56 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,31 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F=-25,00 мм  SWIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155435)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-25,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-26,20 мм 
	Радиус кривизны R1
-12,93 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,01 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 12,0x6,0 мм F=-6,40 мм  SWIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155436)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x6,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-6,40 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-7,70 мм 
	Радиус кривизны R1
-3,30 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,93 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=-12,70 мм  SWIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155437)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-12,70 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-14,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-6,56 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,31 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=-15,00 мм  SWIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155438)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-15,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-16,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-7,76 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,83 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=-25,00 мм  SWIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155439)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-25,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-26,20 мм 
	Радиус кривизны R1
-12,93 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,01 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=-40,00 мм  SWIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155440)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-40,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-41,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-20,68 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,61 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=-12,70 мм  SWIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155441)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-12,70 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-14,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-6,56 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,31 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=-25,00 мм  SWIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155442)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-25,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-26,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-12,93 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,01 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 21,0x19,0 мм F=-19,00 мм  SWIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155443)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
21,0x19,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-19,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-20,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-9,80 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
9,39 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=-50,00 мм  SWIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155444)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-51,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-25,85 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,01 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=-75,00 мм  SWIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155445)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-75,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-76,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-38,78 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,31 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=-100,00 мм  SWIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155446)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-100,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-101,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-51,64 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,98 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=-150,00 мм  SWIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155447)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-150,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-152,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-77,55 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,65 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=-200,00 мм  SWIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155448)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-200,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-202,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-103,40 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,48 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=-250,00 мм  SWIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155449)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-250,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-252,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-129,25 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,39 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=-300,00 мм  SWIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155450)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-300,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-301,70 мм 
	Радиус кривизны R1
-155,10 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,32 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=-500,00 мм  SWIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155451)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-500,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-502,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-258,50 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,19 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=-1000,00 мм  SWIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155452)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-1000,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-1002,20 мм 
	Радиус кривизны R1
-516,80 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,10 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 25,0x16,0 мм F=-25,20 мм  SWIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155453)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
25,0x16,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-25,20 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-26,14 мм 
	Радиус кривизны R1
-13,00 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
4,25 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=-50,00 мм  SWIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155454)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-52,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-25,85 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,01 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=-75,00 мм  SWIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155455)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-75,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-77,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-38,78 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,31 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=-100,00 мм  SWIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155456)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-100,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-101,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-51,68 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,98 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=-150,00 мм  SWIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155457)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-150,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-152,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-77,55 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,65 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=-200,00 мм  SWIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155458)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-200,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-202,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-103,40 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,48 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=-250,00 мм  SWIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155459)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-250,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-252,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-129,25 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,39 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=-500,00 мм  SWIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155460)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-500,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-502,00 мм 
	Радиус кривизны R1
-258,50 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,19 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=-1000,00 мм  SWIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155461)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-1000,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-1002,20 мм 
	Радиус кривизны R1
-516,80 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,10 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 53,0x50,8 мм F=-50,80 мм  SWIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155462)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
53,0x50,8 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-50,80 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-52,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-26,40 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
19,92 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 53,0x50,8 мм F=-75,00 мм  SWIR      тонко отожженное оптическое стекло K9 (155463)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
53,0x50,8 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
-75,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-76,30 мм 
	Радиус кривизны R1
-38,80 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
11,13 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


