Установленная положительная ахроматическая линза D=25,4 мм F=150 мм VIS  (145245)
Подходит для различных приложений, таких как флуоресцентная микроскопия, ретрансляция изображений, обнаружение или спектроскопия.
	Диаметр монтажного кольца
31,75 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
150 мм 

	Покрытие
Ravg＜0,5%@400-700нм 
	Спецификация резьбы интерфейса
М28,5х0,6 

	Задний фокус
146,14 мм 
	Чистая световая апертура CA
24 мм 

	Кольцо крепления объектива № 500019
	


Установленная положительная ахроматическая линза D=25,4 мм F=200 мм VIS  (145246)
Подходит для различных приложений, таких как флуоресцентная микроскопия, ретрансляция изображений, обнаружение или спектроскопия.
	Диаметр монтажного кольца
31,75 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
200 мм 

	Покрытие
Ravg＜0,5%@400-700нм 
	Спецификация резьбы интерфейса
М28,5х0,6 

	Задний фокус
194,00 мм 
	Чистая световая апертура CA
24 мм 

	Кольцо крепления объектива № 500019
	


Установленная положительная ахроматическая линза D=25,4 мм F=250 мм VIS  (145247)
Подходит для различных приложений, таких как флуоресцентная микроскопия, ретрансляция изображений, обнаружение или спектроскопия.
	Диаметр монтажного кольца
31,75 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
250 мм 

	Покрытие
Ravg＜0,5%@400-700нм 
	Спецификация резьбы интерфейса
М28,5х0,6 

	Задний фокус
246,75 мм 
	Чистая световая апертура CA
24 мм 

	Кольцо крепления объектива № 500019
	


Установленная положительная ахроматическая линза D=25,4 мм F=300 мм VIS  (145248)
Подходит для различных приложений, таких как флуоресцентная микроскопия, ретрансляция изображений, обнаружение или спектроскопия.
	Диаметр монтажного кольца
31,75 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
300 мм 

	Покрытие
Ravg＜0,5%@400-700нм 
	Спецификация резьбы интерфейса
М28,5х0,6 

	Задний фокус
297,00 мм 
	Чистая световая апертура CA
24 мм 

	Кольцо крепления объектива № 500019
	


Установленная положительная ахроматическая линза D=25,4 мм F=400 мм VIS  (145249)
Подходит для различных приложений, таких как флуоресцентная микроскопия, ретрансляция изображений, обнаружение или спектроскопия.
	Диаметр монтажного кольца
31,75 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
400 мм 

	Покрытие
Ravg＜0,5%@400-700нм 
	Спецификация резьбы интерфейса
М28,5х0,6 

	Задний фокус
396,00 мм 
	Чистая световая апертура CA
24 мм 

	Кольцо крепления объектива № 500019
	


Установленная положительная ахроматическая линза D=25,4 мм F=500 мм VIS  (145250)
Подходит для различных приложений, таких как флуоресцентная микроскопия, ретрансляция изображений, обнаружение или спектроскопия.
	Диаметр монтажного кольца
31,75 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
500 мм 

	Покрытие
Ravg＜0,5%@400-700нм 
	Спецификация резьбы интерфейса
М28,5х0,6 

	Задний фокус
499,93 мм 
	Чистая световая апертура CA
24 мм 

	Кольцо крепления объектива № 500019
	


