Плосковыпуклая цилиндрическая линза 5,0x5,0 мм F=20,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155000)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
5,0x5,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
18,50 мм 
	Радиус кривизны R1
10,33 мм 

	Центральная толщина CT
2,31 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 6,0x4,0 мм F=4,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155001)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
6,0x4,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
4,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
1,70 мм 
	Радиус кривизны R1
2,07 мм 

	Центральная толщина CT
3,60 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 6,0x4,0 мм F=5,80 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155002)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
6,0x4,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
5,80 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
4,00 мм 
	Радиус кривизны R1
3,00 мм 

	Центральная толщина CT
2,80 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 8,0x4,0 мм F=4,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155003)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
8,0x4,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
4,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
1,70 мм 
	Радиус кривизны R1
2,07 мм 

	Центральная толщина CT
3,60 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 8,0x4,0 мм F=5,80 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155004)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
8,0x4,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
5,80 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
4,00 мм 
	Радиус кривизны R1
3,00 мм 

	Центральная толщина CT
2,80 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 8,0x6,0 мм F=6,40 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155005)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
8,0x6,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
6,40 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
3,70 мм 
	Радиус кривизны R1
3,30 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 9,0x7,0 мм F=7,70 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155006)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
9,0x7,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
7,70 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
5,00 мм 
	Радиус кривизны R1
4,00 мм 

	Центральная толщина CT
4,10 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F=12,70 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155007)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
12,70 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
9,90 мм 
	Радиус кривизны R1
6,56 мм 

	Центральная толщина CT
4,31 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F=20,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155008)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
17,80 мм 
	Радиус кривизны R1
10,33 мм 

	Центральная толщина CT
3,29 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F=25,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155009)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
22,90 мм 
	Радиус кривизны R1
12,92 мм 

	Центральная толщина CT
3,01 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 12,0x6,0 мм F=6,40 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155010)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x6,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
6,40 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
3,70 мм 
	Радиус кривизны R1
3,30 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=10,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155011)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
10,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
6,10 мм 
	Радиус кривизны R1
5,17 мм 

	Центральная толщина CT
5,90 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=12,70 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155012)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
12,70 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
9,90 мм 
	Радиус кривизны R1
6,56 мм 

	Центральная толщина CT
4,31 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=15,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155013)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
15,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
12,50 мм 
	Радиус кривизны R1
7,76 мм 

	Центральная толщина CT
3,80 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=20,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155014)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
17,80 мм 
	Радиус кривизны R1
10,34 мм 

	Центральная толщина CT
3,30 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=25,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155015)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
22,90 мм 
	Радиус кривизны R1
12,93 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=40,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155016)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
38,30 мм 
	Радиус кривизны R1
20,68 мм 

	Центральная толщина CT
2,60 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф12,5 мм F=12,70 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155017)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф12,5 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
12,70 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
8,36 мм 
	Радиус кривизны R1
6,56 мм 

	Центральная толщина CT
6,57 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф12,5 мм F=25,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155018)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф12,5 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 


	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
22,64 мм 
	Радиус кривизны R1
12,93 мм 

	Центральная толщина CT
3,61 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф12,5 мм F=50,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155019)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф12,5 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
48,19 мм 
	Радиус кривизны R1
25,85 мм 

	Центральная толщина CT
2,77 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф12,5 мм F=75,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155020)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф12,5 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
73,39 мм 
	Радиус кривизны R1
38,78 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф12,5 мм F=100,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155021)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф12,5 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
98,43 мм 
	Радиус кривизны R1
51,68 мм 

	Центральная толщина CT
2,38 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 17,0x15,0 мм F=20,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155022)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
17,0x15,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
16,60 мм 
	Радиус кривизны R1
10,34 мм 

	Центральная толщина CT
5,20 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=20,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155023)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
10,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
6,10 мм 
	Радиус кривизны R1
5,17 мм 

	Центральная толщина CT
5,90 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=12,70 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155024)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
12,70 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
9,90 мм 
	Радиус кривизны R1
6,56 мм 

	Центральная толщина CT
4,31 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=15,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155025)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
15,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
12,50 мм 
	Радиус кривизны R1
7,76 мм 

	Центральная толщина CT
3,80 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=20,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155026)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
17,80 мм 
	Радиус кривизны R1
10,34 мм 

	Центральная толщина CT
3,29 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=25,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155027)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
23,00 мм 
	Радиус кривизны R1
12,93 мм 

	Центральная толщина CT
3,01 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=40,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155028)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
38,30 мм 
	Радиус кривизны R1
20,68 мм 

	Центральная толщина CT
2,60 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=50,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155029)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
47,40 мм 
	Радиус кривизны R1
25,85 мм 

	Центральная толщина CT
4,02 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=75,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155030)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
72,80 мм 
	Радиус кривизны R1
38,78 мм 

	Центральная толщина CT
3,31 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=100,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155031)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
97,40 мм 
	Радиус кривизны R1
51,68 мм 

	Центральная толщина CT
3,98 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=150,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155032)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
147,60 мм 
	Радиус кривизны R1
77,55 мм 

	Центральная толщина CT
3,65 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=200,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155033)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
197,70 мм 
	Радиус кривизны R1
103,40 мм 

	Центральная толщина CT
3,49 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=250,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155034)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
247,80 мм 
	Радиус кривизны R1
129,25 мм 

	Центральная толщина CT
3,39 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=300,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155035)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
300,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
297,80 мм 
	Радиус кривизны R1
155,10 мм 

	Центральная толщина CT
3,32 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=500,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155036)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
497,90 мм 
	Радиус кривизны R1
258,50 мм 

	Центральная толщина CT
3,19 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=1000,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155037)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
1000,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
998,20 мм 
	Радиус кривизны R1
516,80 мм 

	Центральная толщина CT
3,10 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф25,0 мм F=25,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155038)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф25,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
17,36 мм 
	Радиус кривизны R1
12,93 мм 

	Центральная толщина CT
11,62 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф25,0 мм F=50,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155039)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф25,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
46,58 мм 
	Радиус кривизны R1
25,85 мм 

	Центральная толщина CT
5,22 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф25,0 мм F=75,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155040)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф25,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
72,36 мм 
	Радиус кривизны R1
38,78 мм 

	Центральная толщина CT
4,07 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф25,0 мм F=100,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155041)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф25,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
97,67 мм 
	Радиус кривизны R1
51,68 мм 

	Центральная толщина CT
3,53 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф25,0 мм F=125,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155042)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф25,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
125,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
122,88 мм 
	Радиус кривизны R1
64,60 мм 

	Центральная толщина CT
3,22 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф25,0 мм F=150,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155043)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф25,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
148,07 мм 
	Радиус кривизны R1
77,55 мм 

	Центральная толщина CT
3,01 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=25,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155044)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
20,40 мм 
	Радиус кривизны R1
12,93 мм 

	Центральная толщина CT
6,70 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=30,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155045)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
30,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
26,30 мм 
	Радиус кривизны R1
15,51 мм 

	Центральная толщина CT
5,70 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=40,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155046)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
37,00 мм 
	Радиус кривизны R1
20,68 мм 

	Центральная толщина CT
4,60 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=50,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155047)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
47,40 мм 
	Радиус кривизны R1
25,85 мм 

	Центральная толщина CT
4,02 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=75,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155048)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
72,80 мм 
	Радиус кривизны R1
38,78 мм 

	Центральная толщина CT
3,31 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=100,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155049)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
97,40 мм 
	Радиус кривизны R1
51,68 мм 

	Центральная толщина CT
3,98 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=150,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155050)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
147,60 мм 
	Радиус кривизны R1
77,55 мм 

	Центральная толщина CT
3,65 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=200,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155051)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
197,70 мм 
	Радиус кривизны R1
103,40 мм 

	Центральная толщина CT
3,49 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=250,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155052)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
247,80 мм 
	Радиус кривизны R1
129,25 мм 

	Центральная толщина CT
3,39 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=300,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155053)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
300,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
297,80 мм 
	Радиус кривизны R1
155,10 мм 

	Центральная толщина CT
3,32 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=500,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155054)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
497,90 мм 
	Радиус кривизны R1
258,50 мм 

	Центральная толщина CT
3,19 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=1000,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155055)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
1000,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
998,20 мм 
	Радиус кривизны R1
516,80 мм 

	Центральная толщина CT
3,10 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 53,0x50,8 мм F=50,80 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155056)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
53,0x50,8 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,80 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
36,70 мм 
	Радиус кривизны R1
26,26 мм 

	Центральная толщина CT
21,60 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 53,0x50,8 мм F=75,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155057)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
53,0x50,8 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
67,40 мм 
	Радиус кривизны R1
38,78 мм 

	Центральная толщина CT
11,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 60,0x30,0 мм F=50,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155058)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
60,0x30,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
45,50 мм 
	Радиус кривизны R1
25,85 мм 

	Центральная толщина CT
6,80 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 60,0x30,0 мм F=100,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155059)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
60,0x30,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
96,60 мм 
	Радиус кривизны R1
51,70 мм 

	Центральная толщина CT
5,20 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 60,0x30,0 мм F=150,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155060)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
60,0x30,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
147,10 мм 
	Радиус кривизны R1
77,55 мм 

	Центральная толщина CT
4,50 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 60,0x30,0 мм F=200,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155061)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
60,0x30,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
197,30 мм 
	Радиус кривизны R1
103,40 мм 

	Центральная толщина CT
4,10 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 60,0x30,0 мм F=300,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155062)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
60,0x30,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
300,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
297,70 мм 
	Радиус кривизны R1
155,10 мм 

	Центральная толщина CT
3,70 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 60,0x30,0 мм F=400,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155063)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
60,0x30,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
400,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
397,70 мм 
	Радиус кривизны R1
206,80 мм 

	Центральная толщина CT
3,50 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 60,0x30,0 мм F=400,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155064)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
60,0x30,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
497,70 мм 
	Радиус кривизны R1
258,50 мм 

	Центральная толщина CT
3,40 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 60,0x30,0 мм F=1000,00 мм тонкоотожженное оптическое стекло К9  без покрытия (155065)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
60,0x30,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
1000,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
997,90 мм 
	Радиус кривизны R1
516,80 мм 

	Центральная толщина CT
3,20 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 5,0x5,0 мм F=20,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155066)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
5,0x5,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
 AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
18,50 мм 
	Радиус кривизны R1
10,33 мм 

	Центральная толщина CT
2,31 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 6,0x4,0 мм F=4,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155067)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
6,0x4,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
4,00 мм 

	Покрытие
 AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
1,70 мм 
	Радиус кривизны R1
2,07 мм 

	Центральная толщина CT
3,60 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 6,0x4,0 мм F=5,80 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155068)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
6,0x4,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
5,80 мм 

	Покрытие
 AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
4,00 мм 
	Радиус кривизны R1
3,00 мм 

	Центральная толщина CT
2,80 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 8,0x4,0 мм F=4,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155069)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
8,0x4,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
4,00 мм 

	Покрытие
 AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
1,70 мм 
	Радиус кривизны R1
2,07 мм 

	Центральная толщина CT
3,60 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 8,0x4,0 мм F=5,80 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155070)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
8,0x4,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
5,80 мм 

	Покрытие
 AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
4,00 мм 
	Радиус кривизны R1
3,00 мм 

	Центральная толщина CT
2,80 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 8,0x6,0 мм F=6,40 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155071)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
8,0x6,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
6,40 мм 

	Покрытие
  AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
3,70 мм 
	Радиус кривизны R1
3,30 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 9,0x7,0 мм F=7,70 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155072)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
9,0x7,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
7,70 мм 

	Покрытие
 AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
5,00 мм 
	Радиус кривизны R1
4,00 мм 

	Центральная толщина CT
4,10 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F=12,70 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155073)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
12,70 мм 

	Покрытие
 AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
9,90 мм 
	Радиус кривизны R1
6,56 мм 

	Центральная толщина CT
4,31 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F=20,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155074)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
 AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
17,80 мм 
	Радиус кривизны R1
10,33 мм 

	Центральная толщина CT
3,29 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F=25,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155075)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
 AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
22,90 мм 
	Радиус кривизны R1
12,92 мм 

	Центральная толщина CT
3,01 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 12,0x6,0 мм F=6,40 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155076)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x6,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
6,40 мм 

	Покрытие
 AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
3,70 мм 
	Радиус кривизны R1
3,30 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=10,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155077)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
10,00 мм 

	Покрытие
  AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
6,10 мм 
	Радиус кривизны R1
5,17 мм 

	Центральная толщина CT
5,90 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=12,70 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155078)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
12,70 мм 

	Покрытие
 AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
9,90 мм 
	Радиус кривизны R1
6,56 мм 

	Центральная толщина CT
4,31 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=15,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155079)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
15,00 мм 

	Покрытие
 AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
12,50 мм 
	Радиус кривизны R1
7,76 мм 

	Центральная толщина CT
3,80 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=20,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155080)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
  AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
17,80 мм 
	Радиус кривизны R1
10,34 мм 

	Центральная толщина CT
3,30 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=25,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155081)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
 AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
22,90 мм 
	Радиус кривизны R1
12,93 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=40,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155082)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
 AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
38,30 мм 
	Радиус кривизны R1
20,68 мм 

	Центральная толщина CT
2,60 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф12,5 мм F=12,70 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155083)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф12,5 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
12,70 мм 

	Покрытие
 AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
8,36 мм 
	Радиус кривизны R1
6,56 мм 

	Центральная толщина CT
6,57 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф12,5 мм F=25,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155084)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф12,5 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
 AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
22,64 мм 
	Радиус кривизны R1
12,93 мм 

	Центральная толщина CT
3,61 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф12,5 мм F=50,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155085)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф12,5 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
  AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
48,19 мм 
	Радиус кривизны R1
25,85 мм 

	Центральная толщина CT
2,77 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф12,5 мм F=75,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155086)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф12,5 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
  AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
73,39 мм 
	Радиус кривизны R1
38,78 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф12,5 мм F=100,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155087)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф12,5 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
 AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
98,43 мм 
	Радиус кривизны R1
51,68 мм 

	Центральная толщина CT
2,38 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 17,0x15,0 мм F=20,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155088)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
17,0x15,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
 AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
16,60 мм 
	Радиус кривизны R1
10,34 мм 

	Центральная толщина CT
5,20 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=10,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155089)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
10,00 мм 

	Покрытие
 AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
6,10 мм 
	Радиус кривизны R1
5,17 мм 

	Центральная толщина CT
5,90 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=12,70 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155090)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
12,70 мм 

	Покрытие
  AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
9,90 мм 
	Радиус кривизны R1
6,56 мм 

	Центральная толщина CT
4,31 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=15,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155091)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
15,00 мм 

	Покрытие
 AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
12,50 мм 
	Радиус кривизны R1
7,76 мм 

	Центральная толщина CT
3,80 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=20,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155092)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
 AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
17,80 мм 
	Радиус кривизны R1
10,34 мм 

	Центральная толщина CT
3,29 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=25,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155093)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
 AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
23,00 мм 
	Радиус кривизны R1
12,93 мм 

	Центральная толщина CT
3,01 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=40,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155094)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
  AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
38,30 мм 
	Радиус кривизны R1
20,68 мм 

	Центральная толщина CT
2,60 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=50,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155095)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
47,40 мм 
	Радиус кривизны R1
25,85 мм 

	Центральная толщина CT
4,02 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=75,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155096)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
72,80 мм 
	Радиус кривизны R1
38,78 мм 

	Центральная толщина CT
3,31 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=100,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155097)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
 AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
97,40 мм 
	Радиус кривизны R1
51,68 мм 

	Центральная толщина CT
3,98 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=150,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155098)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
 AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
147,60 мм 
	Радиус кривизны R1
77,55 мм 

	Центральная толщина CT
3,65 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=200,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155099)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
 AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
197,70 мм 
	Радиус кривизны R1
103,40 мм 

	Центральная толщина CT
3,49 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=250,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155100)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
 AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
247,80 мм 
	Радиус кривизны R1
129,25 мм 

	Центральная толщина CT
3,39 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=300,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155101)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
300,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
297,80 мм 
	Радиус кривизны R1
155,10 мм 

	Центральная толщина CT
3,32 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=500,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155102)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
497,90 мм 
	Радиус кривизны R1
258,50 мм 

	Центральная толщина CT
3,19 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=1000,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155103)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
1000,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
998,20 мм 
	Радиус кривизны R1
516,80 мм 

	Центральная толщина CT
3,10 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф25,0 мм F=25,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155104)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф25,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
17,36 мм 
	Радиус кривизны R1
12,93 мм 

	Центральная толщина CT
11,62 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф25,0 мм F=50,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155105)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф25,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
46,58 мм 
	Радиус кривизны R1
25,85 мм 

	Центральная толщина CT
5,22 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф25,0 мм F=75,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155106)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф25,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
72,36 мм 
	Радиус кривизны R1
38,78 мм 

	Центральная толщина CT
4,07 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф25,0 мм F=100,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155107)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф25,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
 AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
97,67 мм 
	Радиус кривизны R1
51,68 мм 

	Центральная толщина CT
3,53 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф25,0 мм F=125,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155108)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф25,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
125,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
122,88 мм 
	Радиус кривизны R1
64,60 мм 

	Центральная толщина CT
3,22 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф25,0 мм F=150,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155109)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф25,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 


	Задний фокус 
148,07 мм 
	Радиус кривизны R1
77,55 мм 

	Центральная толщина CT
3,01 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=25,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155110)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
20,40 мм 
	Радиус кривизны R1
12,93 мм 

	Центральная толщина CT
6,70 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=30,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155111)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
30,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
26,30 мм 
	Радиус кривизны R1
15,51 мм 

	Центральная толщина CT
5,70 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=40,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155112)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
37,00 мм 
	Радиус кривизны R1
20,68 мм 

	Центральная толщина CT
4,60 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=50,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155113)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
47,40 мм 
	Радиус кривизны R1
25,85 мм 

	Центральная толщина CT
4,02 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=75,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155114)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
72,80 мм 
	Радиус кривизны R1
38,78 мм 

	Центральная толщина CT
3,31 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=100,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155115)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
97,40 мм 
	Радиус кривизны R1
51,68 мм 

	Центральная толщина CT
3,98 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=150,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155116)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
147,60 мм 
	Радиус кривизны R1
77,55 мм 

	Центральная толщина CT
3,65 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=200,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155117)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
197,70 мм 
	Радиус кривизны R1
103,40 мм 

	Центральная толщина CT
3,49 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=250,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155118)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
247,80 мм 
	Радиус кривизны R1
129,25 мм 

	Центральная толщина CT
3,39 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=300,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155119)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
300,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
297,80 мм 
	Радиус кривизны R1
155,10 мм 

	Центральная толщина CT
3,32 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=500,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155120)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
 AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
497,90 мм 
	Радиус кривизны R1
258,50 мм 


	Центральная толщина CT
3,19 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=1000,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155121)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
1000,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
998,20 мм 
	Радиус кривизны R1
516,80 мм 

	Центральная толщина CT
3,10 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 53,0x50,8 мм F=50,80 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155122)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
53,0x50,8 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,80 мм 

	Покрытие
 AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
36,70 мм 
	Радиус кривизны R1
26,26 мм 

	Центральная толщина CT
21,60 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 53,0x50,8 мм F=75,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155123)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
53,0x50,8 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
67,40 мм 
	Радиус кривизны R1
38,78 мм 

	Центральная толщина CT
11,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 60,0x30,0 мм F=50,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155124)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
60,0x30,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
45,50 мм 
	Радиус кривизны R1
25,85 мм 

	Центральная толщина CT
6,80 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 60,0x30,0 мм F=100,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155125)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
60,0x30,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
 AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
96,60 мм 
	Радиус кривизны R1
51,70 мм 

	Центральная толщина CT
5,20 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 60,0x30,0 мм F=150,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155126)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
60,0x30,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
147,10 мм 
	Радиус кривизны R1
77,55 мм 

	Центральная толщина CT
4,50 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 60,0x30,0 мм F=200,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155127)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
60,0x30,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
197,30 мм 
	Радиус кривизны R1
103,40 мм 

	Центральная толщина CT
4,10 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 60,0x30,0 мм F=300,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9  (155128)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
60,0x30,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
300,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
297,70 мм 
	Радиус кривизны R1
155,10 мм 

	Центральная толщина CT
3,70 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 60,0x30,0 мм F=400,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9  (155129)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
60,0x30,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
400,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
397,70 мм 
	Радиус кривизны R1
206,80 мм 

	Центральная толщина CT
3,50 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 60,0x30,0 мм F=500,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9  (155130)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
60,0x30,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
497,70 мм 
	Радиус кривизны R1
258,50 мм 

	Центральная толщина CT
3,40 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 60,0x30,0 мм F=1000,00 мм VIS тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155131)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
60,0x30,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
1000,00 мм 

	Покрытие
 AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
997,90 мм 
	Радиус кривизны R1
516,80 мм 

	Центральная толщина CT
3,20 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 5,0x5,0 мм F=20,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155132)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
5,0x5,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
18,47 мм 
	Радиус кривизны R1
10,33 мм 

	Центральная толщина CT
2,31 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 6,0x4,0 мм F=4,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155133)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
6,0x4,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
4,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
1,70 мм 
	Радиус кривизны R1
2,07 мм 

	Центральная толщина CT
3,60 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 6,0x4,0 мм F=5,80 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155134)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
6,0x4,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
5,80 мм 

	Покрытие
  AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
4,00 мм 
	Радиус кривизны R1
3,00 мм 

	Центральная толщина CT
2,80 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 8,0x4,0 мм F=4,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9  (155135)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
8,0x4,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
4,00 мм 

	Покрытие
  AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
1,70 мм 
	Радиус кривизны R1
2,07 мм 

	Центральная толщина CT
3,60 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 8,0x4,0 мм F=5,80 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155136)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
8,0x4,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
5,80 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
4,00 мм 
	Радиус кривизны R1
3,00 мм 

	Центральная толщина CT
2,80 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 8,0x6,0 мм F=6,40 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155137)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
8,0x6,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
6,40 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
3,70 мм 
	Радиус кривизны R1
3,30 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 9,0x7,0 мм F=7,70 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155138)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
9,0x7,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
7,70 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
5,00 мм 
	Радиус кривизны R1
4,0 мм 

	Центральная толщина CT
4,10 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F=12,70 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155139)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
12,70 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
9,90 мм 
	Радиус кривизны R1
6,56 мм 

	Центральная толщина CT
4,31 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F=20,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155140)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
  AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
17,80 мм 
	Радиус кривизны R1
10,33 мм 

	Центральная толщина CT
3,29 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F=25,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155141)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
  AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
22,90 мм 
	Радиус кривизны R1
12,92 мм 

	Центральная толщина CT
3,01 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 12,0x6,0 мм F=6,40 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155142)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x6,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
6,40 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
3,70 мм 
	Радиус кривизны R1
3,30 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=10,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155143)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
10,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
6,10 мм 
	Радиус кривизны R1
5,17 мм 

	Центральная толщина CT
5,90 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=12,70 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155144)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
12,70 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
9,90 мм 
	Радиус кривизны R1
6,56 мм 

	Центральная толщина CT
4,31 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=15,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155145)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
15,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
12,50 мм 
	Радиус кривизны R1
7,76 мм 

	Центральная толщина CT
3,80 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=20,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155146)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
17,80 мм 
	Радиус кривизны R1
10,34 мм 

	Центральная толщина CT
3,30 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=25,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155147)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
22,90 мм 
	Радиус кривизны R1
12,93 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=40,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155148)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
38,30 мм 
	Радиус кривизны R1
20,68 мм 

	Центральная толщина CT
2,60 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф12,5 мм F=12,70 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155149)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф12,5 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
12,70 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
8,36 мм 
	Радиус кривизны R1
6,56 мм 

	Центральная толщина CT
6,57 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф12,5 мм F=25,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155150)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф12,5 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
22,64 мм 
	Радиус кривизны R1
12,93 мм 

	Центральная толщина CT
3,61 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф12,5 мм F=50,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155151)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф12,5 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
48,19 мм 
	Радиус кривизны R1
25,85 мм 

	Центральная толщина CT
2,77 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф12,5 мм F=75,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155152)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф12,5 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
73,39 мм 
	Радиус кривизны R1
38,78 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф12,5 мм F=100,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155153)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф12,5 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
  AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
98,43 мм 
	Радиус кривизны R1
51,68 мм 

	Центральная толщина CT
2,38 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 17,0x15,0 мм F=20,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155154)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
17,0x15,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
16,60 мм 
	Радиус кривизны R1
10,34 мм 

	Центральная толщина CT
5,20 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=10,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155155)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
10,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
6,10 мм 
	Радиус кривизны R1
5,17 мм 

	Центральная толщина CT
5,90 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=12,70 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155156)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
12,70 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
9,90 мм 
	Радиус кривизны R1
6,56 мм 

	Центральная толщина CT
4,31 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=15,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155157)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
15,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
12,50 мм 
	Радиус кривизны R1
7,76 мм 

	Центральная толщина CT
3,80 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=20,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155158)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
17,80 мм 
	Радиус кривизны R1
10,34 мм 

	Центральная толщина CT
3,29 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=25,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155159)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
  AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
23,00 мм 
	Радиус кривизны R1
12,93 мм 

	Центральная толщина CT
3,01 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=40,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155160)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
38,30 мм 
	Радиус кривизны R1
20,68 мм 

	Центральная толщина CT
2,60 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=50,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155161)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
47,40 мм 
	Радиус кривизны R1
25,85 мм 

	Центральная толщина CT
4,02 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=75,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155162)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
72,80 мм 
	Радиус кривизны R1
38,78 мм 

	Центральная толщина CT
3,31 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=100,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155163)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
97,40 мм 
	Радиус кривизны R1
51,68 мм 

	Центральная толщина CT
3,98 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=150,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155164)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
147,60 мм 
	Радиус кривизны R1
77,55 мм 

	Центральная толщина CT
3,65 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=200,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155165)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
197,70 мм 
	Радиус кривизны R1
103,40 мм 

	Центральная толщина CT
3,49 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=250,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155166)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
  AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
247,80 мм 
	Радиус кривизны R1
129,25 мм 

	Центральная толщина CT
3,39 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=300,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155167)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
300,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
297,80 мм 
	Радиус кривизны R1
155,10 мм 

	Центральная толщина CT
3,32 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=500,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155168)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
497,90 мм 
	Радиус кривизны R1
258,50 мм 

	Центральная толщина CT
3,19 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=1000,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155169)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
1000,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
998,20 мм 
	Радиус кривизны R1
516,80 мм 

	Центральная толщина CT
3,10 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф25,0 мм F=25,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155170)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф25,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
17,36 мм 
	Радиус кривизны R1
12,93 мм 

	Центральная толщина CT
11,62 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф25,0 мм F=50,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155171)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф25,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
46,58 мм 
	Радиус кривизны R1
25,85 мм 

	Центральная толщина CT
5,22 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф25,0 мм F=75,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155172)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф25,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
72,36 мм 
	Радиус кривизны R1
38,78 мм 

	Центральная толщина CT
4,07 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф25,0 мм F=100,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155173)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф25,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
97,67 мм 
	Радиус кривизны R1
51,68 мм 

	Центральная толщина CT
3,53 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф25,0 мм F=125,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155174)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф25,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
125,00 мм 

	Покрытие
  AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
122,88 мм 
	Радиус кривизны R1
64,60 мм 

	Центральная толщина CT
3,22 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф25,0 мм F=150,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155175)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф25,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
148,07 мм 
	Радиус кривизны R1
77,55 мм 

	Центральная толщина CT
3,01 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=25,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155176)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
20,40 мм 
	Радиус кривизны R1
12,93 мм 

	Центральная толщина CT
6,70 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=30,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155177)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
30,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
26,30 мм 
	Радиус кривизны R1
15,51 мм 

	Центральная толщина CT
5,70 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=40,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155178)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
  AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
37,00 мм 
	Радиус кривизны R1
20,68 мм 

	Центральная толщина CT
4,60 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=50,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155179)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
  AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
47,40 мм 
	Радиус кривизны R1
25,85 мм 

	Центральная толщина CT
4,02 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=75,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155180)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
  AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
72,80 мм 
	Радиус кривизны R1
38,78 мм 

	Центральная толщина CT
3,31 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=100,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155181)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
97,40 мм 
	Радиус кривизны R1
51,68 мм 

	Центральная толщина CT
3,98 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=150,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155182)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
147,60 мм 
	Радиус кривизны R1
77,55 мм 

	Центральная толщина CT
3,65 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=200,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155183)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
  AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
197,70 мм 
	Радиус кривизны R1
103,40 мм 

	Центральная толщина CT
3,49 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=250,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155184)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
247,80 мм 
	Радиус кривизны R1
129,25 мм 

	Центральная толщина CT
3,39 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=300,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155185)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
300,00 мм 

	Покрытие
  AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
297,80 мм 
	Радиус кривизны R1
155,10 мм 

	Центральная толщина CT
3,32 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=500,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155186)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
497,90 мм 
	Радиус кривизны R1
258,50 мм 

	Центральная толщина CT
3,19 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=1000,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155187)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
1000,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
998,20 мм 
	Радиус кривизны R1
516,80 мм 

	Центральная толщина CT
3,10 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 53,0x50,8 мм F=50,80 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155188)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
53,0x50,8 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,80 мм 

	Покрытие
  AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
36,70 мм 
	Радиус кривизны R1
26,26 мм 

	Центральная толщина CT
21,60 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 53,0x50,8 мм F=75,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155189)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
53,0x50,8 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
67,40 мм 
	Радиус кривизны R1
38,78 мм 

	Центральная толщина CT
11,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 60,0x30,0 мм F=50,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155190)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
60,0x30,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
  AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
45,50 мм 
	Радиус кривизны R1
25,85 мм 

	Центральная толщина CT
6,80 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 60,0x30,0 мм F=100,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155191)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
60,0x30,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
  AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
96,60 мм 
	Радиус кривизны R1
51,70 мм 

	Центральная толщина CT
5,20 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 60,0x30,0 мм F=150,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155192)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
60,0x30,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
147,10 мм 
	Радиус кривизны R1
77,55 мм 

	Центральная толщина CT
4,50 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 60,0x30,0 мм F=200,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155193)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
60,0x30,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
197,30 мм 
	Радиус кривизны R1
103,40 мм 

	Центральная толщина CT
4,10 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 60,0x30,0 мм F=300,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155194)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
60,0x30,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
300,00 мм 

	Покрытие
  AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
297,70 мм 
	Радиус кривизны R1
155,10 мм 

	Центральная толщина CT
3,70 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 60,0x30,0 мм F=400,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155195)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
60,0x30,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
400,00 мм 

	Покрытие
  AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
397,70 мм 
	Радиус кривизны R1
206,80 мм 

	Центральная толщина CT
3,50 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 60,0x30,0 мм F=500,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155196)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
60,0x30,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
497,70 мм 
	Радиус кривизны R1
258,50 мм 

	Центральная толщина CT
3,40 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 60,0x30,0 мм F=1000,00 мм  NIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155197)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
60,0x30,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
1000,00 мм 

	Покрытие
 AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
997,90 мм 
	Радиус кривизны R1
516,80 мм 

	Центральная толщина CT
3,20 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 5,0x5,0 мм F=20,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155198)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
5,0x5,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
18,47 мм 
	Радиус кривизны R1
10,33 мм 

	Центральная толщина CT
2,31 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 6,0x4,0 мм F=4,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155199)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
6,0x4,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
4,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
1,70 мм 
	Радиус кривизны R1
2,07 мм 

	Центральная толщина CT
3,60 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 6,0x4,0 мм F=5,80 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155200)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
6,0x4,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
5,80 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
4,00 мм 
	Радиус кривизны R1
3,00 мм 

	Центральная толщина CT
2,80 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 8,0x4,0 мм F=4,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155201)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
8,0x4,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
4,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
1,70 мм 
	Радиус кривизны R1
2,07 мм 

	Центральная толщина CT
3,60 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 8,0x4,0 мм F=5,80 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155202)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
8,0x4,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
5,80 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
4,00 мм 
	Радиус кривизны R1
3,00 мм 

	Центральная толщина CT
2,80 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 8,0x6,00 мм F=6,40 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155203)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
8,0x6,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
6,40 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
3,70 мм 
	Радиус кривизны R1
3,30 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 9,0x7,00 мм F=7,70 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155204)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
9,0x7,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
7,70 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
5,00 мм 
	Радиус кривизны R1
4,00 мм 

	Центральная толщина CT
4,10 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F=12,70 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155205)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
12,70 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
9,90 мм 
	Радиус кривизны R1
6,56 мм 

	Центральная толщина CT
4,31 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F=20,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155206)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
17,80 мм 
	Радиус кривизны R1
10,33 мм 

	Центральная толщина CT
3,29 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F=25,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155207)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
22,90 мм 
	Радиус кривизны R1
12,92 мм 

	Центральная толщина CT
3,01 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 12,0x6,0 мм F=6,40 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155208)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x6,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
6,40 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
3,70 мм 
	Радиус кривизны R1
3,30 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=10,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155209)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
10,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
6,10 мм 
	Радиус кривизны R1
5,17 мм 

	Центральная толщина CT
5,90 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=12,70 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155210)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
12,70 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
9,90 мм 
	Радиус кривизны R1
6,56 мм 

	Центральная толщина CT
4,31 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=15,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155211)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
15,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
12,50 мм 
	Радиус кривизны R1
7,76 мм 

	Центральная толщина CT
3,80 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=20,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155212)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
17,80 мм 
	Радиус кривизны R1
10,34 мм 

	Центральная толщина CT
3,30 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=25,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155213)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
22,90 мм 
	Радиус кривизны R1
12,93 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 12,0x10,0 мм F=25,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155214)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
38,30 мм 
	Радиус кривизны R1
20,68 мм 

	Центральная толщина CT
2,60 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф12,5 мм F=12,70 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155215)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф12,5 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
12,70 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
8,36 мм 
	Радиус кривизны R1
6,56 мм 

	Центральная толщина CT
6,57 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф12,5 мм F=25,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155216)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф12,5 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
22,64 мм  
	Радиус кривизны R1
12,93 мм 

	Центральная толщина CT
3,61 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф12,5 мм F=50,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155217)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф12,5 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
48,19 мм 
	Радиус кривизны R1
25,85 мм 

	Центральная толщина CT
2,77 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф12,5 мм F=75,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155218)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф12,5 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
73,39 мм 
	Радиус кривизны R1
38,78 мм  

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф12,5 мм F=100,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155219)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф12,5 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
98,43 мм 
	Радиус кривизны R1
51,68 мм  

	Центральная толщина CT
2,38 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 17,0x15,0 мм F=20,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155220)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
17,0x15,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
16,60 мм 
	Радиус кривизны R1
10,34 мм 

	Центральная толщина CT
5,20 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=10,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155221)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
10,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
6,10 мм 
	Радиус кривизны R1
5,17 мм 

	Центральная толщина CT
5,90 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=12,70 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155222)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
12,70 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
9,90 мм 
	Радиус кривизны R1
6,56 мм 

	Центральная толщина CT
4,31 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=15,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155223)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
15,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
12,50 мм 
	Радиус кривизны R1
7,76 мм 

	Центральная толщина CT
3,80 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=20,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155224)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
17,80 мм 
	Радиус кривизны R1
10,34 мм 

	Центральная толщина CT
3,29 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=25,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155225)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
23,00 мм 
	Радиус кривизны R1
12,93 мм 

	Центральная толщина CT
3,01 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=40,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155226)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
38,30 мм 
	Радиус кривизны R1
20,68 мм 

	Центральная толщина CT
2,60 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=50,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155227)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
47,40 мм 
	Радиус кривизны R1
25,85 мм 

	Центральная толщина CT
4,02 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=75,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155228)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
72,80 мм 
	Радиус кривизны R1
38,78 мм 

	Центральная толщина CT
3,31 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=100,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155229)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
97,40 мм  
	Радиус кривизны R1
51,68 мм 

	Центральная толщина CT
3,98 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=200,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155230)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
197,70 мм  
	Радиус кривизны R1
103,40 мм 

	Центральная толщина CT
3,49 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=200,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155231)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
197,70 мм
	Радиус кривизны R1
103,40 мм 

	Центральная толщина CT
3,49 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=250,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155232)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
247,80 мм
	Радиус кривизны R1
129,25 мм 

	Центральная толщина CT
3,39 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=300,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155233)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
300,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
297,80 мм 
	Радиус кривизны R1
155,10 мм 

	Центральная толщина CT
3,32 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=500,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155234)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
497,90 мм 
	Радиус кривизны R1
258,50 мм 

	Центральная толщина CT
3,19 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 20,0x20,0 мм F=1000,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155235)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
20,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
1000,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
998,20 мм 
	Радиус кривизны R1
516,80 мм 

	Центральная толщина CT
3,10 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф25,0 мм F=25,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155236)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф25,0мм 
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
17,36 мм 
	Радиус кривизны R1
12,93 мм 

	Центральная толщина CT
11,62 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф25,0 мм F=50,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155237)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф25,0мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
46,58 мм 
	Радиус кривизны R1
25,85 мм  

	Центральная толщина CT
5,22 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф25,0 мм F=75,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155238)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф25,0мм 
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
72,36 мм 
	Радиус кривизны R1
38,78 мм  

	Центральная толщина CT
4,07 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф25,0 мм F=100,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155239)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф25,0мм 
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
97,67 мм 
	Радиус кривизны R1
51,68 мм

	Центральная толщина CT
3,53 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф25,0 мм F=125,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155240)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф25,0мм 
	Эффективное фокусное расстояние
125,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
122,88 мм 
	Радиус кривизны R1
64,60 мм

	Центральная толщина CT
3,22 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза Ф25,0 мм F=150,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155241)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
Ф25,0мм 
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
148,07 мм 
	Радиус кривизны R1
77,55 мм

	Центральная толщина CT
3,01 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=25,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155242)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
20,40 мм 
	Радиус кривизны R1
12,93 мм

	Центральная толщина CT
6,70 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=30,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155243)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
30,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
26,30 мм 
	Радиус кривизны R1
15,51 мм

	Центральная толщина CT
5,70 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=40,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155244)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
37,00 мм 
	Радиус кривизны R1
20,68 мм

	Центральная толщина CT
4,60 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=50,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155245)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
47,40 мм 
	Радиус кривизны R1
25,85 мм

	Центральная толщина CT
4,02 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=75,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155246)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
72,80 мм 
	Радиус кривизны R1
38,78 мм

	Центральная толщина CT
3,31 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=100,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155247)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
97,40 мм 
	Радиус кривизны R1
51,68 мм

	Центральная толщина CT
3,98 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=150,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155248)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
147,60 мм 
	Радиус кривизны R1
77,55 мм

	Центральная толщина CT
3,65 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=200,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155249)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
197,70 мм 
	Радиус кривизны R1
103,40 мм

	Центральная толщина CT
3,49 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=250,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155250)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
247,80 мм 
	Радиус кривизны R1
129,25 мм

	Центральная толщина CT
3,39 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=300,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155251)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
300,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
297,80 мм 
	Радиус кривизны R1
155,10 мм

	Центральная толщина CT
3,32 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=500,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155252)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
497,90 мм 
	Радиус кривизны R1
258,50 мм

	Центральная толщина CT
3,19 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 40,0x20,0 мм F=1000,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155253)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
40,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
1000,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
998,20 мм 
	Радиус кривизны R1
516,80 мм 

	Центральная толщина CT
3,10 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 53,0x50,8 мм F=50,80 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155254)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
53,0x50,8 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,80 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
36,70 мм 
	Радиус кривизны R1
26,26 мм 

	Центральная толщина CT
21,60 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 53,0x50,8 мм F=75,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155255)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
53,0x50,8 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
67,40 мм 
	Радиус кривизны R1
38,78 мм  

	Центральная толщина CT
11,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 60,0x30,0 мм F=50,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155256)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
60,0x30,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
45,50 мм 
	Радиус кривизны R1
25,85 мм

	Центральная толщина CT
6,80 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 60,0x30,0 мм F=100,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155257)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
60,0x30,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
96,60 мм 
	Радиус кривизны R1
51,70 мм

	Центральная толщина CT
5,20 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 60,0x30,0 мм F=150,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155258)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
60,0x30,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
147,10 мм 
	Радиус кривизны R1
77,55 мм

	Центральная толщина CT
4,50 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 60,0x30,0 мм F=200,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155259)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
60,0x30,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
197,30 мм 
	Радиус кривизны R1
103,40 мм

	Центральная толщина CT
4,10 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 60,0x30,0 мм F=300,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155260)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
60,0x30,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
300,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
297,70 мм 
	Радиус кривизны R1
155,10 мм

	Центральная толщина CT
3,70 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 60,0x30,0 мм F=400,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155261)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
60,0x30,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
400,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
397,70 мм 
	Радиус кривизны R1
206,80 мм

	Центральная толщина CT
3,50 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 60,0x30,0 мм F=500,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155262)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
60,0x30,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
497,70 мм 
	Радиус кривизны R1
258,50 мм

	Центральная толщина CT
3,40 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 60,0x30,0 мм F=1000,00 мм  SWIR тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155263)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
60,0x30,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
1000,00 мм 

	Покрытие
 AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
997,90 мм 
	Радиус кривизны R1
516,80 мм

	Центральная толщина CT
3,20 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


Плосковыпуклая цилиндрическая линза 12,5x25,0 мм F=50,00 мм  VIS N-BK7 тонкоотожженное оптическое стекло К9   (155516)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр/размер
12,5x25,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
AR@425~675нм 
	Материал
N-BK7

	Задний фокус 
48,68 мм 
	Радиус кривизны R1
25,84 мм

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,23 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	нет-- 


